## Commands:

### dhcp configuration cammands:

A(config)#ip dhcp excluded-address 13.0.0.1

A(config)#ip dh

A(config)#ip dhcp poo

A(config)#ip dhcp pool C

A(dhcp-config)#net

A(dhcp-config)#network 13.0.0.0 255.0.0.0

A(dhcp-config)#def

A(dhcp-config)#default-router 13.0.0.1

A(dhcp-config)#dns

A(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

A(dhcp-config)#exit

### RIP protocol commands:

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname A

A(config)#interface serial 0/3/0

A(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

A(config-if)#encapsulation hdlc

A(config-if)#clock rate 64000

A(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to down

A(config-if)#exit

A(config)#interface serial 0/3/1

A(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.0.0.0

A(config-if)#encapsulation hdlc

A(config-if)#clock rate 64000

A(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to down

A(config-if)#exit

A(config)#router rip

A(config-router)#version 2

A(config-router)#no auto-summary

A(config-router)#network 10.0.0.0 //serial network IP

A(config-router)#network 11.0.0.0 //serail network IP

A(config-router)#network 13.0.0.0 //Fas network IP

Same commands are to be followed in all routers.